ООО «ДООРСПИИД»

WWW.DOORSPEED.RU

ИНН 5032329421 * КПП403201001 * ОГРН 1215000056083 * ОКВЭД основной 43.29

РФ, Московская область: г. Одинцово, Транспортный проезд, д.1, Лит. Б, этаж 2, помещение №206

Е-MAIL: office1@doorspeed.ru      тел. 8 (495) 969-55-10

№ 2/3/2024 от 26.03.2024г.

Настройка скоростных показателей ворот с технологией PUSH-PULL и ZIPPER.

- Бюллетень / Bulletin

Скоростные ворота ПВХ серий DZ состоят из сбалансированной системы передачи усилий крутящего момента на полотно ПВХ. В составе ворот используются 2 вала. 1- вал намотки ПВХ полотна, 2- вал приводной и натяжения полотна. В системе ворот есть система противовесов. Весь крутящий момент от электропривода передается на зубчатое колесо вала. Зубчатое колесо с помощью вращение передает усилие на зиппер полотна ПВХ. Полотно ПВХ движется в вертикальной плоскости в направляющей ворот.

Зиппер ворот имеет подвижную молнию состоящую из ЗУБов. Когда ворота настроены неправильно (выбраны параметры скоростей без баланса) то происходит сверхбыстрый износ зубчатого колеса, смещение ЗУБов на зиппере и повреждение. Самые важные параметры настройки скоростей ворот:

-скорость старта (открытие/закрытие)

-скорость торможения (открытие/закрытие)

Эти параметры частотный преобразователь электропривода позволяет настроить в плавных значениях. Скорость этих значений нужно устанавливать, избегая максимальных значений. Настройка других скоростей ворот не влияет на их долгий срок эксплуатации. Эти параметры ВАЖНЫ только для ворот серии DZ где передача крутящего момента на ПВХ полотно осуществляется по средством зубчатого колеса и зиппера.

ВАЖНО!!! Правильность настройки скоростей, намотки ремня противовеса, зазоры в ПВХ направляющих, правильный масляный сервис – все это позволяет долго и безопасно эксплуатировать ворота с данной технологией ZIPPER PUSH-PULL.

Обращайтесь только к проверенным специалистам по монтажу и сервису ворот с технологией ZIPPER!!!

Порча и неправильная настройка ворот будет являться основанием в отказе к гарантийному обращению.

(ООО «ДООРСПИИД») Технический директор и разработчик Гончаренко В.С.

Technical Director and developer Zhao Shilei (CHINA)

*В целях безопасности компании, ООО «ДООРСПИИД»,  копирования подписей и печатей с помощью редакторов в свободном обращении (статья 327 УК РФ), бюллетень не подписывается. За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании или персональному менеджеру.