ООО «ДООРСПИИД»

WWW.DOORSPEED.RU

ИНН 5032329421 * КПП403201001 * ОГРН 1215000056083 * ОКВЭД основной 43.29

РФ, Московская область: г. Одинцово, Транспортный проезд, д.1, Лит. Б, этаж 2, помещение №206

Е-MAIL: office1@doorspeed.ru      тел. 8 (495) 969-55-10

№ 2/7/2024 от 10.07.2024г.

Общие пояснения и характеристики скоростных спиральных ворот  DoorSpeed

- Бюллетень / Bulletin

Скоростные спиральные ворот DoorSpeed - это надежная конструкция, для промышленного использования.

Комплекс мероприятий по осмотру и обслуживанию ворот позволит увеличить срок службы изделия.

- в зимний период эксплуатации всегда следите за состояние полотна и направляющих ворот. В случае обнаружение наледи на направляющих или полотне, произведите аккуратную очистку с помощью мягкой щетки

- если ворота устанавливают короб на улицу, то необходимо предусмотреть навес над коробом. Осадки в виде снега, льда могут повредить спираль и полотно ворот.

-проверяйте затяжку крепление роликов. От вибрации они могут откручиваться. С помощью отвертки закрутите их обратно.

Пояснения к механическим свойствам полотна ворот и конструкции в целом.

-скорость открывания/закрывания ворот уменьшается пропорционально площади ворот, Фабрика производитель применяет редуктора электроприводов с увеличенным тяговым усилием.

-естественный износ краски панелей, уплотнителя это нормальный процесс, который не является гарантийным случаем

-высокая ветровая нагрузка и/или разреженность в помещениях могут влиять на изгиб полотна ворот в целом. Высокая нагрузка на полотно приведет к его износу и в отказе к гарантийному случаю.

-проем ворот должен быть изготовлен из металла и надежно закреплен. Неправильные строительные проемы для монтажа спиральных ворот влияют на причину отказа в гарантийной замене узлов и агрегатов.

-износ резиновых уплотнителей сендвич панелей это естественный процесс. В случае износа, купите новые уплотнители и замените их на панелях.

-все подготовительные и монтажные роботы должны выполнять специалисты, которые прошли обучение на фабрике изготовителя или дистрибутора РФ.

(ООО «ДООРСПИИД») Технический директор и разработчик Гончаренко В.С.

Technical Director and developer Zhao Shilei (CHINA)

*В целях безопасности компании, ООО «ДООРСПИИД»,  копирования подписей и печатей с помощью редакторов в свободном обращении (статья 327 УК РФ), бюллетень не подписывается. За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании или персональному менеджеру.