ООО «ДООРСПИИД»

WWW.DOORSPEED.RU

ИНН 5032329421 * КПП403201001 * ОГРН 1215000056083 * ОКВЭД основной 43.29

РФ, Московская область: г. Одинцово, Транспортный проезд, д.1, Лит. Б, этаж 2, помещение №206

Е-MAIL: office1@doorspeed.ru      тел. 8 (495) 969-55-10

№ 2/2/2024 от 15.02.2024г.

Состав смазки DLFS-470. Правило обслуживания смазкой ворот ПВХ DZ и Т серий. Зипперные технологии ворот.

- Бюллетень / Bulletin

Состав смазки DLFS-470 для ПВХ поверхностей это уникальный, оригинальный и высокотехнологичный материал. Его специально разработали для смазывания трущихся пластиковых запчастей и деталей. Свойства смазки:

-не растворят ПВХ материалы

-не замерзает при низких температурах

-образует тонкий слой, пленку, которая сохраняет смазочные свойства

-вытесняет продукты износа пластиковой пыли

-уменьшает шум при работе ПВХ деталей

-улучшает скольжение ПВХ деталей.

Для ПВХ ворот DoorSpeed применяется ТОЛЬКО оригинальная смазка. Другие смазки не обеспечат нужных свойств трущимся деталям ПВХ и разрушат изделие. Применимость других смазочных материалов в воротах ПВХ это основание для отказа в гарантии на оборудование в случае обращения Заказчика.

Правильный масляный сервис ворот – это залог долгой и надежной работы.

Правила обслуживания ворот смазочным материалом DLFS-470. Только для ворот серий DZ и T.

-очистить поверхность ПВХ материалов (зиппер, направляющие, колеса) от пыли, грязи, старой смазки с помощью ветоши

-нанести ровным тонким слоем смазку на ПВХ детали с помощью кисти. НЕ НУЖНО наносить смазку обильным слоем на детали. Обильная смазка деталей ПВХ приведет к быстрому загрязнению продуктами износа и разрушит детали.

-проведите 10-20 циклов открывания ворот/закрывания ворот

-удалите лишний слой смазки с направляющих

-проведите 10-20 циклов открывания/закрывания ворот

-убедитесь, что ворота работают тихо, нет проскальзывания на зубчатых колесах и зиппере (ворота DZсерий)

-эксплуатируйте ворота до следующего ТО

(ООО «ДООРСПИИД») Технический директор и разработчик Гончаренко В.С.

Technical Director and developer Zhao Shilei (CHINA)

*В целях безопасности компании, ООО «ДООРСПИИД»,  копирования подписей и печатей с помощью редакторов в свободном обращении (статья 327 УК РФ), бюллетень не подписывается. За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании или персональному менеджеру.