ООО «ДООРСПИИД»

WWW.DOORSPEED.RU

ИНН 5032329421 * КПП403201001 * ОГРН 1215000056083 * ОКВЭД основной 43.29

РФ, Московская область: г. Одинцово, Транспортный проезд, д.1, Лит. Б, этаж 2, помещение №206

Е-MAIL: office1@doorspeed.ru      тел. 8 (495) 969-55-10

№ 1/6/2024 от 17.06.2024г.

Требования к монтажным проемам для ворот DoorSpeed

- Бюллетень / Bulletin

Все монтажные проемы для установки ворот должны быть изготовлены согласно чертежей. Установленные ворота должны плотно прилегать направляющими к проему. Полотно ворот должно плотно прилегать к потолку и полу. Недопустимо отсутствие пола при монтаже ворот. Это нарушает технологию монтажа и позволяет заводу изготовителя прекратить гарантийные обязательства.

ТРЕБОВАНИЕ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОЕМУ:

-заказанные ворота подходят под параметры проема с точностью до 5мм.

-строительный проем имеет жесткий каркас или стены

-строительный проем имеет основание (пол) итоговую отметку.

-к строительному проему подведена нагрузка 220/380 в месте установки блока управления.

-для установки ворот нет препятствий в виде инженерных, кабельных или иных лотков и коммуникаций.

Только при соблюдении этих требований ворота могут быть смонтированы качественно и сохранить весь срок службы гарантийных обязательств фабрики изготовителя.

(ООО «ДООРСПИИД») Технический директор и разработчик Гончаренко В.С.

Technical Director and developer Zhao Shilei (CHINA)

*В целях безопасности компании, ООО «ДООРСПИИД»,  копирования подписей и печатей с помощью редакторов в свободном обращении (статья 327 УК РФ), бюллетень не подписывается. За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании или персональному менеджеру.