ООО «ДООРСПИИД»

WWW.DOORSPEED.RU

ИНН 5032329421 * КПП403201001 * ОГРН 1215000056083 * ОКВЭД основной 43.29

РФ, Московская область: г. Одинцово, Транспортный проезд, д.1, Лит. Б, этаж 2, помещение №206

Е-MAIL: office1@doorspeed.ru      тел. 8 (495) 969-55-10

№ 1/2/2024 от 12.02.2024г.

Пояснение расчета ветровых нагрузок и характеристик для ворот DoorSpeed.

- Бюллетень / Bulletin

Указанная информация о ветровых нагрузках ворот DoorSpeed в доступных источниках является переменной величиной. Величина (переменная) ветровой нагрузки зависит от многих параметров:

- температура воздуха

- площадь полотна ворот

- времени года (зима/лето)

- влажности воздуха

- наличие природных осадков (дождь, град, ледяной дождь, снегопады, песчаные бури пылевые бури и т.п.), которые дополнительно создают нагрузку на полотно в виде обледенений, пылевых и грязевых слоев.

Для всех заявленные характеристик ветровой нагрузки ворот, фабрика изготовитель проводит испытания в нормальных условиях при температуре +20С, сухой влажности, высоте над уровнем моря в пределах до 1000м.

Максимальные характеристики ветровых нагрузок на полотно ворот кПа указываются с учетом разности площади ворот. Чем больше площадь ворот, тем меньше держат ворота давление ветровых потоков. Показатели ветровых нагрузок кПа- км/ч, заявленные у производителя, всегда измеряются при соблюдении условий:

-полотно ворот полностью закрыто

-монтаж и пуско-наладка ворот произведена согласно рекомендациям фабрики

-ворота не имеют дефектных узлов

-полотно ворот не подвержено внешнему воздействию, которое утяжеляет его массу

-полотно ворот плотно прилегает к полу

-нет приточных потоков вентиляции

-отсутствие сквозняков шлюзного типа

Формула для расчета нормального давления на препятствие (Па): W=0,5*p*V*V, где: p - плотность воздуха, кг/м3 (принимаем 1,224 кг/м3); 0,5 - коэффициент сопротивления (обтекания); V - скорость ветра, м/с.

Обращаем внимание на то, что плотность воздуха это переменная величина. Плотность воздуха в зимний период на высоте 0-1000м.=1,288 кг/м3.

Произведем расчеты, приняв к сведенью все известные:

W (Па) давление ветра в летний период: W=0.5*1,224кг/м3*21м/с*21м/с=269,89 Па

W (Па) давление ветра в летний период: W=0.5*1,288кг/м3*21м/с*21м/с=284,00 Па

Каждый из факторов влияет на показатели ветровых характеристик ворот DoorSpeed: места установки, эксплуатации, правильности монтажных работ и сервиса. Ветровые характеристики и нагрузки на полотно ворот является переменной величиной.

(ООО «ДООРСПИИД») Технический директор и разработчик Гончаренко В.С.

Technical Director and developer Zhao Shilei (CHINA)

*В целях безопасности компании, ООО «ДООРСПИИД»,  копирования подписей и печатей с помощью редакторов в свободном обращении (статья 327 УК РФ), бюллетень не подписывается. За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании или персональному менеджеру.